تبارك صلاح وذاح

م م مصطفى عبدالعريس

Smart tank for explosive detection with IOT

الفكره انو دبابه تكدر تتحرك بنمطين اوتو من خلاله تمشي وتتجنب العوائق بستعمال الحساس الالترسونك وتستخدم متحسس معادن من تلكي معدن عل ارض المتحسس يصدر صوت والدبابه تتوقف وتستخدم الضوء الامامي مالتها يضل يرمش للتنبيه عله العثور على معدن وكل كم ثانيه تعيد الفحص لحد مايكون المعدن انزال وبعد ماتتحسسه ترجع تكمل تمشيط المنطقة

الوضع اليدوي تخلي الشخص يتحكم بالدبابه عبر تطبيق الموبايل ويب بيج منها حركه خاصه الدوران 360 درجه

الدبابه مدمج وياها esp32  هذا يستلم

ويرسل الأوامر ويفتح نقطه وصول وبيها موقع يحوي بث مباشر من الكامره والتحكم والازرار ويظهر اعلان في حال وجد معدن

الدبابه مزوده بذراع فيوجر ورك عمل مستقبلي انو نخلي الذراع تتحرك حته تحدد او تزيل الاكسبولسف

كود الدبابه

#include <SoftwareSerial.h>

// Pin Definitions

#define TRIG_PIN 6

#define ECHO_PIN 7

#define LIGHT_PIN 4

#define METAL_DETECTOR_PIN 5

#define MOTOR_A1 9

#define MOTOR_A2 10

#define MOTOR_B1 11

#define MOTOR_B2 12

// Communication

SoftwareSerial espSerial(2, 3); // RX, TX (Connect to ESP32's TX, RX)

// Constants

const int OBSTACLE_DISTANCE = 20; // cm

const unsigned long COMMAND_TIMEOUT = 200; // ms

const int JOYSTICK_DEADZONE = 20;

// Global Variables

bool isAutoMode = true;

bool metalDetected = false;

unsigned long lastCommandTime = 0;

void setup() {

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

pinMode(LIGHT_PIN, OUTPUT);

pinMode(METAL_DETECTOR_PIN, INPUT);

pinMode(MOTOR_A1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_A2, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_B1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_B2, OUTPUT);

espSerial.begin(115200);

Serial.begin(115200);

stopMotors();

}

void loop() {

handleSerialCommands();

checkMetalDetection();

if(isAutoMode) {

handleAutoMode();

}

}

// Motor Control Functions

void stopMotors() {

digitalWrite(MOTOR_A1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_A2, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B2, LOW);

}

void moveForward() {

digitalWrite(MOTOR_A1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_A2, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B2, LOW);

}

void moveBackward() {

digitalWrite(MOTOR_A1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_A2, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B2, HIGH);

}

void turnRight() {

digitalWrite(MOTOR_A1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_A2, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B2, HIGH);

}

void turnLeft() {

digitalWrite(MOTOR_A1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_A2, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B2, LOW);

}

void spin360() {

turnRight();

delay(1000);

stopMotors();

}

// Sensor Functions

long measureDistance() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

return pulseIn(ECHO_PIN, HIGH) * 0.034 / 2;

}

void checkMetalDetection() {

bool currentDetection = digitalRead(METAL_DETECTOR_PIN);

if(currentDetection != metalDetected) {

metalDetected = currentDetection;

espSerial.print("METAL:");

espSerial.println(metalDetected ? "1" : "0");

if(metalDetected) handleMetalDetection();

}

}

// Command Handling

void handleSerialCommands() {

while(espSerial.available()) {

String command = espSerial.readStringUntil('\n');

command.trim();

if(command.startsWith("MODE:")) {

isAutoMode = (command.substring(5) == "AUTO");

stopMotors();

Serial.print("Mode changed to: ");

Serial.println(command.substring(5));

}

else if(command == "TURN360" && !isAutoMode) {

spin360();

lastCommandTime = millis();

Serial.println("360 turn executed");

}

else if(command.startsWith("JOYSTICK:") && !isAutoMode) {

processJoystick(command);

lastCommandTime = millis();

}

}

// Auto-stop if no recent commands

if(!isAutoMode && (millis() - lastCommandTime > COMMAND_TIMEOUT)) {

stopMotors();

}

}

void processJoystick(String command) {

int commaIndex = command.indexOf(',');

if(commaIndex == -1) return;

int x = command.substring(9, commaIndex).toInt();

int y = command.substring(commaIndex+1).toInt();

// Vertical movement (Y-axis)

if(y > JOYSTICK_DEADZONE) {

moveForward();

Serial.println("Moving FORWARD");

} else if(y < -JOYSTICK_DEADZONE) {

moveBackward();

Serial.println("Moving BACKWARD");

}

// Horizontal movement (X-axis)

else if(x > JOYSTICK_DEADZONE) {

turnRight();

Serial.println("Turning RIGHT");

} else if(x < -JOYSTICK_DEADZONE) {

turnLeft();

Serial.println("Turning LEFT");

} else {

stopMotors();

Serial.println("Stopped");

}

}

// Auto Mode Handler

void handleAutoMode() {

if(metalDetected) {

stopMotors();

return;

}

long distance = measureDistance();

if(distance > OBSTACLE_DISTANCE) {

moveForward();

digitalWrite(LIGHT_PIN, HIGH);

} else {

stopMotors();

digitalWrite(LIGHT_PIN, LOW);

delay(500);

turnRight();

delay(500);

}

}

// Metal Detection Handler

void handleMetalDetection() {

Serial.println("Metal detected!");

unsigned long startTime = millis();

while(millis() - startTime < 10000) {

digitalWrite(LIGHT_PIN, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(LIGHT_PIN, LOW);

delay(500);

if(!digitalRead(METAL_DETECTOR_PIN)) {

metalDetected = false;

espSerial.println("METAL:0");

break;

}

}

}

كود المتحكمه

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <ESPmDNS.h>

#include "esp_camera.h"

// WiFi credentials

const char* ssid = "TOT_tank";

const char* password = "12345678";

// Camera pins (for AI-Thinker ESP32-CAM)

#define PWDN_GPIO_NUM     32

#define RESET_GPIO_NUM    -1

#define XCLK_GPIO_NUM     0

#define SIOD_GPIO_NUM     26

#define SIOC_GPIO_NUM     27

#define Y9_GPIO_NUM       35

#define Y8_GPIO_NUM       34

#define Y7_GPIO_NUM       39

#define Y6_GPIO_NUM       36

#define Y5_GPIO_NUM       21

#define Y4_GPIO_NUM       19

#define Y3_GPIO_NUM       18

#define Y2_GPIO_NUM       5

#define VSYNC_GPIO_NUM    25

#define HREF_GPIO_NUM     23

#define PCLK_GPIO_NUM     22

// Metal detection variables

volatile bool metalDetected = false;

WebServer server(80);

// Function prototypes

void handleRoot();

void handleStream();

void handleControl();

void handleMetalStatus();

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Initialize camera

camera_config_t config;

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

// Camera init

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);

if (err != ESP_OK) {

Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);

return;

}

// Flip configuration

sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();

s->set_vflip(s, 1);  // Vertical flip

s->set_hmirror(s, 0); // Horizontal mirror

// Start WiFi Access Point

WiFi.softAP(ssid, password);

IPAddress IP = WiFi.softAPIP();

Serial.print("AP IP address: ");

Serial.println(IP);

// Start web server

server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);

server.on("/stream", HTTP_GET, handleStream);

server.on("/control", HTTP_GET, handleControl);

server.on("/metal-status", HTTP_GET, handleMetalStatus);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

// Check for serial input

if (Serial.available()) {

String input = Serial.readStringUntil('\n');

input.trim();

metalDetected = (input == "metal detected");

}

}

void handleMetalStatus() {

server.send(200, "text/plain", metalDetected ? "detected" : "clear");

}

// Web page handler

void handleRoot() {

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>TOT-TANK-CAM Live</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<style>

body {

background: #1a1a1a;

color: white;

font-family: Arial;

margin: 0;

padding: 20px;

}

.container {

max-width: 800px;

margin: 0 auto;

}

.video-frame {

background: #333;

border-radius: 10px;

padding: 10px;

margin-bottom: 20px;

}

#stream {

width: 100%;

border-radius: 5px;

}

.controls {

display: flex;

gap: 20px;

background: #333;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

}

.joystick {

background: #444;

width: 200px;

height: 200px;

border-radius: 50%;

position: relative;

}

.joystick-inner {

width: 50px;

height: 50px;

background: #666;

border-radius: 50%;

position: absolute;

top: 75px;

left: 75px;

}

.buttons {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 10px;

}

button {

padding: 15px 30px;

border: none;

border-radius: 5px;

background: #4CAF50;

color: white;

cursor: pointer;

}

.status {

margin-top: 20px;

display: flex;

gap: 10px;

align-items: center;

font-size: 1.2em;

}

.indicator {

width: 20px;

height: 20px;

border-radius: 50%;

background: #00ff00;

transition: background-color 0.3s ease;

}

#metalText {

margin-left: 10px;

color: #00ff00;

transition: color 0.3s ease;

}

.metal-detected {

background-color: #ff0000 !important;

color: #ff0000 !important;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>TOT-TANK-CAM Live</h1>

<div class="video-frame">

<img id="stream" src="/stream">

</div>

<div class="controls">

<div class="joystick" id="joystick">

<div class="joystick-inner" id="joystickInner"></div>

</div>

<div class="buttons">

<button id="modeBtn">Manual</button>

<button id="autoBtn">Auto</button>

<button id="turn360">360 Turn</button>

</div>

</div>

<div class="status">

Metal Status:

<span id="metalText">No Metal Detected</span>

<div class="indicator" id="metalIndicator"></div>

</div>

</div>

<script>

// Video stream handling

const streamImg = document.getElementById('stream');

setInterval(() => {

streamImg.src = '/stream?' + Date.now();

}, 100);

// Joystick control

const joystick = document.getElementById('joystick');

const joystickInner = document.getElementById('joystickInner');

let isDragging = false;

joystick.addEventListener('mousedown', startDrag);

joystick.addEventListener('touchstart', startDrag);

document.addEventListener('mouseup', stopDrag);

document.addEventListener('touchend', stopDrag);

function startDrag(e) {

isDragging = true;

updatePosition(e);

}

function stopDrag() {

isDragging = false;

joystickInner.style.top = '75px';

joystickInner.style.left = '75px';

}

function updatePosition(e) {

if (!isDragging) return;

const rect = joystick.getBoundingClientRect();

let x = (e.touches ? e.touches[0].clientX : e.clientX) - rect.left;

let y = (e.touches ? e.touches[0].clientY : e.clientY) - rect.top;

x = Math.max(0, Math.min(x, 200));

y = Math.max(0, Math.min(y, 200));

joystickInner.style.left = (x - 25) + 'px';

joystickInner.style.top = (y - 25) + 'px';

const dirX = x - 100;

const dirY = y - 100;

fetch(`/control?x=${dirX}&y=${dirY}`);

}

// Button controls

document.getElementById('modeBtn').addEventListener('click', () => {

fetch('/control?mode=manual');

});

document.getElementById('autoBtn').addEventListener('click', () => {

fetch('/control?mode=auto');

});

document.getElementById('turn360').addEventListener('click', () => {

fetch('/control?turn=360');

});

// Metal detection update

function updateMetalStatus() {

fetch('/metal-status')

.then(response => response.text())

.then(status => {

const indicator = document.getElementById('metalIndicator');

const textElement = document.getElementById('metalText');

if (status === 'detected') {

indicator.classList.add('metal-detected');

textElement.classList.add('metal-detected');

textElement.textContent = 'Metal Detected!';

} else {

indicator.classList.remove('metal-detected');

textElement.classList.remove('metal-detected');

textElement.textContent = 'No Metal Detected';

}

});

}

// Update every second

setInterval(updateMetalStatus, 1000);

updateMetalStatus(); // Initial check

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

server.send(200, "text/html", html);

}

// Video stream handler

void handleStream() {

camera_fb_t * fb = NULL;

fb = esp_camera_fb_get();

if (!fb) {

Serial.println("Camera capture failed");

server.send(500, "text/plain", "Camera capture failed");

return;

}

server.sendContent("HTTP/1.1 200 OK\r\n");

server.sendContent("Content-Type: image/jpeg\r\n");

server.sendContent("Connection: close\r\n\r\n");

server.sendContent_P((const char *)fb->buf, fb->len);

esp_camera_fb_return(fb);

}

// Control command handler

void handleControl() {

String message = "Control Received: ";

bool hasInput = false;

if (server.hasArg("x") && server.hasArg("y")) {

message += "Joystick X: " + server.arg("x") + " Y: " + server.arg("y");

hasInput = true;

}

if (server.hasArg("mode")) {

message += (hasInput ? " | " : "") + String("Mode: ") + server.arg("mode");

hasInput = true;

}

if (server.hasArg("turn")) {

message += (hasInput ? " | " : "") + String("Turn: ") + server.arg("turn");

hasInput = true;

}

if(hasInput) {

// Send formatted commands to Arduino

if(server.hasArg("mode")) {

String modeCmd = "MODE:" + server.arg("mode");

Serial.println(modeCmd);

}

if(server.hasArg("turn") && server.arg("turn") == "360") {

Serial.println("TURN360");

}

if(server.hasArg("x") && server.hasArg("y")) {

String joyCmd = "JOYSTICK:" + server.arg("x") + "," + server.arg("y");

Serial.println(joyCmd);

}

}

}

الربط والصور